Nummer: M1-07	Betrieb:

# Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger

Verein

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hölzbearneitung

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Kreissägen. |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Schnittverletzungen durch Werkzeug und Späne - Schnellumlaufendes Sägeblatt - Nachlauf des Sägeblattes - Wegfliegende Teile - Lärm- und Staubentwicklung - Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub - Einzugsgefahr |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Keine Handschuhe wegen Einzugsgefahr - Enganliegende Kleidung tragen - Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz - Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner 10 mm - Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock) - Schutzhaube verwenden - Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage kleiner 5 mm - Nur mit einem Herstellernamen gekennzeichnete Sägeblätter verwenden - Absaugeinrichtungen benutzen - Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden - Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten - Gehörschutz und Schutzschuhe tragen. |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Kreissäge sofort stillsetzen - Störungen sind zu melden an: |  |
| ### 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 #### Unfall melden. |  |
| ### 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Reparaturen nur von beauftragten, fachkundigen Personen |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |