Nummer: M1-08	Verein:

# Betriebsanweisung

für Leitern und Tritte

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von Leitern und Tritten. |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Leiter und Tritte vor Benutzung überprüfen - Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten - Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen - Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen - Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen - An Treppen und anderen unebenen Standorten ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden - Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen - Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen) - Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr). - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen - Standfläche maximal 7,0 m über Aufstellfläche - Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg - Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Stunden/Schicht - Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen - Keine Stoffe und Geräte benutzen, die zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe oder schweißen) - Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind - Leitern nicht provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen - Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben - Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren. |  |
| ### 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 #### Unfall melden. |  |
| ### 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden - Leiterbeauftragter: hier Name und Telefon |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Vorsitzender |
| --- | --- |