Nummer: M1-02	Verein:

# Betriebsanweisung

für elektrische Schleif- und Trennmaschinen

Bearbeitungsstand: 01/03

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit handgeführten elektrischen Schleif- und Trennmaschinen (Trennhexe, Flex) |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | - Lärm- und Staubentwicklung - Schnittverletzungen - Rückschlag beim Verkanten bzw. Abrutschen - Verkeilen der Scheiben, Bruch der Scheiben, nachlaufende Scheiben - Einzug von Kleidung und/oder Haaren - schlechte Sicherung des Werkstoffes - elektrische Stromzuführung (Kabel) - Funkenflug, Brandgefahr - Umherfliegende Teile |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  | - Vorhandene Staubabsaugung benutzen - Enganliegende Kleidung tragen - Bei langen Haaren Haarnetz tragen - umstehende Menschen auf Gefahr hinweisen - Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“ - Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden - Schutzhauben nicht entfernen - Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten - Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken - nur für das jeweilige Gerät zugelassene Scheiben verwenden - Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern - Nach Beenden der Arbeit Netzstecker ziehen - Gehörschutz, Schutzbrille, Staubschutzmaske, Schutzschuhe |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |
|  | - Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen - Vorgesetzten verständigen |  |
| ### 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |  |  |
|  | - Ersthelfer heranziehen. - Notruf: 112 #### Unfall melden. |  |
| ### 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |
|  | - Reparaturen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden (Elektrofachkraft). |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |